适用问题：上网设备有线无线均有，全部无线都掉线。

注意：掉线的问题非常复杂，请务必参照以下流程排查。

问题解决流程：

排查一：降低无线干扰-提高无线稳定性

无线干扰是导致无线应用不稳定的主要因素，一是微波炉、无绳电话、2.4G无线鼠标键盘等电器的强干扰，二是周围其他的无线路由器信号干扰。干扰严重时会导致无线客户端掉线。

解决方法：

[1] 无线路由器摆放位置尽量远离微波炉、无绳电话等强干扰源，尽量使用非2.4GHz频段的无线鼠标键盘。

[2] 将无线终端移近无线路由器，使得无线信号较强。

[3] 尝试修改无线路由器的无线信道（尝试1、6、11等信道），减少与其他无线路由器产生干扰。

[4] 目前5GHz频段相对比较纯净，可考虑采用双频无线路由器替换现有2.4GHz设备。

修改无线信道的方法：登录路由器管理界面，点击 无线设置 >> 基本设置，修改 信道 为1、6或11，如下图：

点击下方的 保存，提示 您已经更改了无线设置，重启后生效，点击 重启，路由器重启后即可生效。

排查二：修改无线名称和密码-防蹭网

如果无线网络被蹭网，蹭网者可能利用网络进行P2P下载或观看在线视频等大流量操作，必然会占用大量带宽，造成网络卡、慢甚至掉线。为了防止被蹭网，建议修改无线网络名称和密码。

请登录路由器的管理界面，点击 无线设置 >> 基本设置，修改 SSID号 即无线网络名称，设置完成后点击 保存。如下图：

点击 无线设置 >> 无线安全设置，选择 WPA-PSK/WPA2-PSK，填写不少于8位的 PSK密码。如下图：

点击下方的 保存，提示 您已经更改了无线设置，重启后生效，点击 重启，路由器重后即可生效。

您也可以参考更多防蹭网的方法。

排查三：关闭QSS功能-提高兼容性

为了避免兼容性导致的问题，请关闭路由器的QSS功能尝试。

关闭方法：登录路由器的管理界面，点击QSS安全设置，选择 关闭，如下图：

注意：部分路由器没有此功能，可以忽略此步骤。

排查四：升级路由器软件-提高路由器稳定性

登录路由器的管理界面，点击 运行状态，记录下路由器当前的软件版本及硬件版本，如下图：

其中WR842N代表产品型号，4.0代表硬件版本，140120代表当前软件版本。

在TP-LINK官方网站下载该型号对应硬件版本的最新软件，在路由器管理界面中进行升级。

如果您不了解如何下载和升级，请点击参考文档：如何升级路由器？